# Pièces :

## Module MPU-9250 :

- Capteur d’acceleration 3 axes

- Capteur gyroscope 3 axes

- Capteur magnétomêtre 3 axes

Fournisseur : 10.29$ >=100 pièces
https://www.alibaba.com/product-detail/GY-9250-MPU-9250-9-Axis_1601584748936.html?spm=a2700.galleryofferlist.normal_offer.d_title.28c813a0uNUHEi&selectedCarrierCode=SEMI_MANAGED_STANDARD%40%40STANDARD&priceId=668e915c0731405a91e82810cce0b9e2

- Prix par 10k : 10 290$

C’est le capteur de mouvement.

Il mesure :

- Accélération (X, Y, Z)

- Rotation (X, Y, Z)

Grâce à lui tu peux :

- Détecter les reps

- Calculer la vitesse concentrique

- Identifier le sticking point

- Détecter la déviation de trajectoire

- Mesurer le tremblement

C’est lui qui “voit” le mouvement.

Dimensions réelles

En général :

- Longueur : ~20 mm

- Largeur : ~15 mm

- Épaisseur : ~3–4 mm (sans pins)

- ~7–8 mm avec pins soudés

Donc environ :

2 cm x 1.5 cm

## ESP32 C3 zero mini :

Esp32-c3-zero Esp32-s3-zero Mini carte de développement Wifi Ultra-petite taille Esp32 C3 S3 Esp 32

Fournisseur : 1.22$ >=1000 pièces
https://www.alibaba.com/product-detail/Esp32-c3-zero-Esp32-s3-zero_1601173677438.html?spm=a2700.galleryofferlist.normal_offer.d_title.684013a0icomMg&priceId=e850ed2cf335463ea35a9282e60f6580

- Prix par 10k : 12 200$

C’est le “cerveau” du système.

Il sert à :

- Lire les données du MPU6050

- Calculer :

  - vitesse

  - reps

  - sticking point

  - stabilité

- Envoyer les données en Bluetooth vers ton téléphone

- Contrôler la vibration

- Gérer la batterie

Sans lui → rien ne fonctionne.

Dimensions réelles

- 22 mm x 18 mm

- Épaisseur : ~4–5 mm (sans pins)

- ~8–9 mm avec pins soudés

Donc en centimètres :

2.2 cm x 1.8 cm

## Batterie :

Batteries au lithium DTP 852540 3.7V 800mAh lipo rechargeable li-polymère batterie ion pour l'électronique grand public

Fournisseur : 2.08$ >=3000 pièces
https://french.alibaba.com/product-detail/Batteries-au-lithium-DTP-852540-3-1600902141311.html

- Prix par 10k : 20 800$

Batterie 802540 – 3.7V – 800mAh

Le code 802540 veut dire :

- 8 mm d’épaisseur

- 25 mm de largeur

- 40 mm de longueur

Donc elle fait environ :

📏 4 cm x 2.5 cm x 0.8 cm

✔ 3.7V → parfait pour ESP32
✔ 800mAh → bonne autonomie
✔ Plate → facile à intégrer
✔ PCM intégré → protection batterie (important)

Pour ton module BLE + IMU, ça te donnera facilement :

4 à 6 heures d’autonomie réelle
(peut-être plus si tu optimises)

## Adapteur TP4056 Type-C USB (pour la batterie) :

Interface TYPE-C/MICRO Module de carte de charge de batterie Li-ion USB TP4056 1A carte de charge de Protection contre les surintensités

Fournisseur : 0,1105$ >=999 pièces
https://french.alibaba.com/product-detail/Batteries-au-lithium-DTP-852540-3-1600902141311.html

- Prix par 10k : 1105$

- USB-C ✔

- 4 pads :

  - B+

  - B-

  - OUT+

  - OUT-

- Circuit de protection intégré ✔

Donc :

- B+ / B- → batterie

- OUT+ / OUT- → vers ton ESP32

Recharge via USB-C.

Charge la batterie en sécurité
Protège contre surcharge
Protège contre décharge profonde
Protège contre court-circuit

Dimensions

Taille typique TP4056 USB-C

- Longueur : ~26 mm

- Largeur : ~17 mm

- Épaisseur : ~4–5 mm

Donc environ :

2.6 cm x 1.7 cm

## Interrupteur 2 positions :

SK22D02GB5 Interrupteurs horizontaux à double glissière 6 broches 2 positions 2P2T 5mm longueur de la poignée SK-22D02

Fournisseur : 0,0691$ >=10 000 pièces
https://www.alibaba.com/product-detail/SK22D02GB5-Horizontal-Double-Slide-Switches-6_1601190716432.html?spm=a2700.galleryofferlist.normal_offer.d_title.56ab13a0g9oh63&priceId=4ac0b4d02a5946e79d67b9a27b354e4a

- Prix par 10k : 691$

Dimensions typiques (ce modèle-là)

Pour les modèles standards comme sur ton image :

- Longueur du corps : ~8 à 9 mm

- Largeur : ~4 à 5 mm

- Hauteur du corps (sans levier) : ~3 à 4 mm

- Hauteur totale avec le petit levier : ~6 à 8 mm

- Épaisseur des pattes : ~0.5 mm

- Espacement entre les 3 pattes : ~2.54 mm (standard PCB)

⚠️ Le “4 mm” dans la description fait référence à la hauteur du bouton/levier, pas à la longueur totale.

🎯 Pour ton boîtier 3D

Quand tu dessines l’ouverture :

- Fais une fenêtre d’environ 7 mm x 3 mm

- Laisse 0.3 à 0.5 mm de jeu

- Prévois un petit rebord intérieur pour que le switch ne rentre pas trop

## Boitier :

PLA 1.75mm 1kg Filament d'impression 3d Offre Spéciale FDM 3d Imprimante PLA Filament 2.85mm 1kg Rouleau pour impression 3d

55 × 35 × 20 mm

Pourquoi (calcul rapide)

- Longueur : batterie 40 mm + espace TP4056/USB + marge fils + murs
≈ 40 + 10 + 5 = 55 mm

- Largeur : batterie 25 mm + marge + murs
≈ 25 + 6 + 4 = 35 mm

- Épaisseur : batterie 8 mm + cartes empilées + murs + jeu câbles
≈ 8 + 9 + 3 = 20 mm

Parois ~1,5 mm et remplissage 15% :

| Élément | Volume |  |
| --- | --- | --- |
| Parois (coque) | ~6–8 cm³ |  |
| Remplissage 15% intérieur | ~1–2 cm³ |  |
| Total matière | ~8–10 cm³ |  |

Masse en PLA (1,24 g/cm³)
8 à 10 cm³ × 1,24 = ~10–12g, disons 15g
10 000 × 15g = 150 kg

Fournisseur : 6.88$ >= 150kg
https://www.alibaba.com/product-detail/PLA-1-75mm-1kg-3d-Printing_1600483343761.html?spm=a2700.galleryofferlist.topad_classic.d_title.799313a0hYQ7wN&priceId=602e508a07bb43f3b3fad496ad81919d

- Prix par 10k : 1 032 $

## Bracelet Velcro :

Sangle auto-adhésive réglable en nylon avec crochet et boucle élastique écologique avec boucle

Fournisseur : 0,2761$ >=3000 pièces
https://www.alibaba.com/product-detail/Adjustable-Self-Adhesive-Nylon-Hook-And_1601474963865.html?spm=a2700.galleryofferlist.normal_offer.d_title.5d6b13a0cgRbqd&priceId=d27749b4c786499cbd3b4b127c22e6f3

- Prix par 10k : 2761$

## Liste finale :

Pour 10k :

- ESP32-C3 SuperMini : 12 200$

- MPU-9250 : 10 290$

- Batterie 802540 : 20 800$

- TP4056 USB-C : 1105$

- Interrupteur : 691$

- Boîtier 3D : 1 032 $

- Bracelet : 2761$

Total brut : 48 879$
48 879$ / 10 000 = ~4,89 $ / unité

Estimation complète — 10 000 unités

Postes additionnels

| Poste | Hypothèse | Coût estimé |
| --- | --- | --- |
| Livraison / douanes | Fret maritime Chine→Canada ~0,50/unite+droits 5 | ~7 444 $ |
| Taxes (TPS/TVQ Qc) | Sur valeur importée ~14,975% | ~7 330 $ |
| PCB | Double couche, petit format ~0,30$/unité (JLCPCB) | ~3 000 $ |
| Assemblage / soudure | SMT basique Chine ~0,80$/unité | ~8 000 $ |
| Programmation / flashage | Automatisable, ~0,10$/unité | ~1 000 $ |
| Emballage | Boîte simple + insert mousse ~0,40$/unité | ~4 000 $ |

Total général: 79 709$
79 709$ / 10 000 = ~7.97 $ / unité